HID 感应 - 125 kHz 读卡器

对于安防经理、经销商、集成商和 OEM 而言，HID 感应卡和读卡器被认为是物理门禁的业界标准。 HID prox 产品可靠、价格适中，可以无缝集成到门禁系统。 高质量的 125 kHz 感应读卡器 Indala 系列采用 FlexSecur® 安全编码，将智能编程技术与包括统一的模块以及各种时尚的前盖设计在内的可互换组件完美结合在一起。

ProxPoint Plus 6005B

HID – 6005B感应125 kHz 读卡器

HID – 6005B  125 kHz 迷你型竖框式感应读卡器

HID 的 ProxPoint Plus 读卡器集多种配置选项、既吸引人又低调的设计和经济实惠的价格于一身。 其牢固封装的电子器件室内和室外应用皆宜。

HID - 6005B读卡器概述

- 体形小、成本低的读卡器，配备可从主机和/或本地控制的蜂鸣器和多颜色 LED。

- 加固型读卡器，室内外使用皆宜。

- 标配 18 英寸（45 厘米）尾缆；请向工厂咨询是否可通过特殊订单订购 9 英尺（2.7 米）尾缆。

- 传统系列外壳的颜色有黑色、灰色、白色或米色。 设计师系列外壳的颜色有黑色或灰色。

HID - 6005B读卡器主要特点

- 配备可从主机和/或从本地控制的蜂鸣器和多颜色 LED。

- 可根据单独的站点要求，提供不同的蜂鸣器和 LED 配置。

- 可以通过最多 85 位的格式读取 HID 卡。

- 设计为无需更改读取范围性能即可直接安装到金属上。

- 可用于韦根或“时钟和数据”（磁条数据）输出。

- 与所有标准门禁系统兼容。

- 有两种封盖设计和四种颜色可供挑选的美观设计，可匹配任何装饰。

- 包括多语言安装手册。

HID - 6005B读卡器规格

读卡器尺寸：37.96 x 4.37 x 1.68 厘米　7.96 x 4.37 x 1.68 厘米

读卡器电源：5-16 VDC，读卡器推荐采用线性电源。

读卡器电流（直流）：平均 30 毫安，峰值为 75 毫安

读卡器工作温度：-22 华氏度到 150 华氏度（-30 摄氏度到 65 摄氏度）工作湿度0-95% 相对湿度（无冷凝）重量2.7 盎司（75 克）

读卡器电流要求：平均 20 毫安/峰值为 75 毫安（在 12VDC 下）

读卡器电缆距离韦根或“电缆和数据”接口：500 英尺（150 米）

推荐电缆为 ALPHA 1295 (22 AWG) 5 导线成束全屏蔽电缆或类似电缆。

HID  Prox80 5405

125kHz 欧洲和亚洲背盒规格的感应读卡器

HID -5405读卡器概述

HID 的 Prox80 读卡器是一种 80 毫米（3.15 英寸）见方的读卡器，设计用于直接安装在欧洲和亚洲规格的单个电子背盒上。 通过三片式、防风雨的牢固封装外壳以及长尾缆（2.7 米/9 英尺）设计，Prox80 可以十分轻松地安装并提供最长 14 厘米（5.5 英寸）的读取范围。

HID5405读卡器主要特点

HID5405读卡器唯一的安装板适合垂直和水平安装孔式样（60 毫米）和亚洲（52 毫米）空间距。

HID5405读卡器长尾缆（2.7 米或 9 英尺）通过提供简便的电缆端接简化了安装，并且通过减少电缆接线的数目提高了可靠性。

HID5405读卡器多语言安装手册支持现场人员正确安装读卡器。

HID5405读卡器提供灰色或白色传统系列封盖设计且具有韦根或“时钟和数据”接口。

HID5405读卡器提供高度可靠性、一致的读取范围和低耗电量。

HID5405读卡器功能包括多颜色 LED，以及 LED 和蜂鸣器的内部控制或主机控制。

HID5405读卡器可直接安装到金属上，对读取范围性能的影响非常小。

HID5405读卡器可用于所有 HID 感应卡和所有位格式。

HID - 5405读卡器规格

HID5405读卡器尺寸： 8.0 x 8.0 x 2.0 厘米为 52-60 毫米孔间距提供的螺纹槽管

HID5405读卡器电源：5-16 VDC，

HID5405读卡器推荐采用线性电源。

HID5405读卡器电缆距离：韦根接口： 150 米 “时钟和数据”接口：（15 米）

HID5405读卡器推荐电缆为 ALPHA 1295 (22 AWG) 5 导线（最小）成束全屏蔽电缆或类似电缆。 为进行 LED 或蜂鸣器控制，可能需要附加的导线。

HID5405读卡器电流要求：

HID5405读卡器平均值： 30 毫安 (5 VDC)；20 毫安 (12 VDC)

HID5405读卡器峰值： 110 毫安 (5 VDC)；115 毫安 (12 VDC)

HID5405读卡器工作温度：-22 华氏度到 150 华氏度（-30 摄氏度到 65 摄氏度）

HID5405读卡器工作湿度：0-95% 相对湿度（无冷凝）

HID5405读卡器重量：2.2 盎司（63 克）